MEMORIAL DESCRITIVO

Construção e melhorias na Pista de Atletismo

Cliente: Município de Joaçaba

Obra: Pista de Atletismo.

Endereço: José Firmo Bernardi – Bairro Flor da Serra.

Cidade: JOAÇABA – SC.

01)APRESENTAÇÃO

Este documento descreve as reformas e novas instalações a serem feitas em uma pista de atletismo com área total de 16.200m².

A pista de atletismo está localizada na cidade de Joaçaba

Os detalhamentos estão divididos em 25 pranchas, onde constam os seguintes itens:

a) Pista de Atletismo;

b) Lançamento de Dardo;

c) Salto em Altura;

d) Arremesso de Peso;

e) Lançamento de martelo e Disco;

f) Salto em Vara;

g) Gaiola de Proteção;

h) Escalonamento;

i) Salto em Distância;

j) Implementos.

02) OBJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever o Projeto para construção e melhorias da Edificação emquestão, sendo assim parte integrante do mesmo.

03) NORMATIZAÇÃO

O projeto dapista de atletismo em questão foi elaborado com base nas Normasda Confederação Brasileira de Atletismo e Associação Internacional de Federações de Atletismo onde as especificações forem omissas prevalecerá o que preconiza as normas.

04) CRITÉRIOS DE PROJETO

As recomendações aqui apresentadas visam orientar a execução do Projeto para construção e melhorias na pista de atletismo no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, emqualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros emdiscordância com as normas aplicáveis.

05) DESCRIÇÃO

5.1) Pista de Atletismo

Constatado uma diferença na pista com relação a seu perímetro oficial. Se faz necessário a correção para homologação, são elas:

a) Meio fio interno será corrigido nas suas cabeceiras, em toda sua curvatura, a maior – conforme raio de projeto. Para confecção do novo meio fio não será preciso retirar o meio fio existente, somente executar o novo traçado. (Pranchas 02/25 e 03/25).

b) Meio fio externo terá deslocamento na sua curvatura, nas duas cabeceiras, conforme raio de projeto externo. (Prancha 04/25).

Obs.: o meio fio existente poderá ser reutilizado, só mudando a sua posição.

5.2) Pista Obstáculo
Na cabeceira oposta limitadas com meio fio 5x5cm mais base de fundação será executada a pista complementar junto ao fosso. Será construído neste acesso um fosso em concreto armado nas dimensões de projeto contendo dreno de fundo e ponto de água para abastecimento. O Piso desta pista complementar é feito com mesmo material da pista principal. (Prancha 04/25).

5.3)Lançamento de Dardo

No projeto constam dois corredores de lançamento de dardo nas cabeceiras opostas.

a) O piso da pista de lançamento com medidas de 4x36,50 metros. A composição do material será igual o da pista existente. O da cabeceira oposta será executado meio fio limítrofe as dimensões de projeto, o da cabeceira de adjacente será definido (as suas dimensões) a marcação a cal, visto que o piso do corredor de lançamento cruza a área destinada ao salto em altura, composto com o mesmo material da pista. (Pranchas 04/25 e 12/25).

5.4) Salto em Altura

Medidas e locação conforme projeto, piso idêntico ao piso da pista. (Pranchas 04/25).

5.5) Arremesso de Peso

a) Base em concreto armado, 4x4 metros com rebaixo circular 2,5cm com diâmetro de 2,135 metros conforme detalhamento no projeto.

b) Aro em cantoneira de aço galvanizado calandrada nas dimensões oficiais.

c) Anteparo de madeira ou concreto executado na borda angular de queda, medida conforme detalhamento em projeto.

(Pranchas 04/25 e 07/25).

5.6) Lançamento de Martelo e Disco

a) Base em concreto armado 4x4 metros com rebaixo circular de 2,5 cm e diâmetro de 2,50 metros.

b) Aro da borda do lançamento de disco em cantoneira de aço galvanizado.

c) Aro redutor do lançamento de martelo, removível com distanciador adequando com as dimensões do aro do disco, dimensões de martelo em aço maciço 2,5x2,5 cm, calandrado e galvanizado, diâmetro 2,135 metros conforme projeto.

(Pranchas 04/25 e 07/25).

5.7) Salto em Vara

A construção de um corredor conforme projeto.

a) corredor: com meio fio (5x5cm) elevado a 5cm do piso existente e piso idêntico a pista.

b)  Uma base de concreto 7.6m x 6 m, 5 cm acima do terreno.

c) Encaixe da vara em aço inox conforme medidas oficiais do projeto.

(Pranchas 04/25 e 10/25).

5.8) Gaiola de Proteção

Será em tubos galvanizados com bitolas e comprimentos especificados nos detalhamentos de projeto.

a)  Fundações e encaixes dos tubos (30cm) com  anel limitador. Em concreto e fixação no solo com estacas a trado em concreto armado.

b) Painéis articulados (redes móveis) com rodas de apoio para facilitar sua movimentação.

c) Malha de arame 50x50mm de tela e fio 3mm.. A malha de náilon de 44x44mm com fio de 6mm.

(Pranchas 04/25 e 11/25).

06) CONCLUSÃO

Todas as melhorias projetadas estão de acordo com as regras oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo e a Associação Internacional de Federações de Atletismo para competições oficiais de resultados que podem ser homologados.

07)  OBSERVAÇÕES FINAIS

Pequenas alterações poderão ser feitas, todavia mudanças dimensionais não devem ser executadassem a prévia autorização dos projetistas.