MEMORIAL DESCRITIVO

Complementação e adequação de pista de BMX

Município de Joaçaba

Obra: Pista de BMX.

Local: Clube 10 Maio

Cidade: JOAÇABA – SC.

Joaçaba, setembro de 2015.

01) APRESENTAÇÃO

Este documento descreve as obras de melhoria e complementação na pista de BMX, localizada no Clube 10 de Maio em Joaçaba-SC.

Os detalhamentos estão divididos em 3 pranchas, onde constam os seguintes itens:

a) Detalhamento das áreas de pavimentação;

b) Detalhamento do Gate de largada;

c) Locação da pista;

d) Locação horizontal dos obstáculos;

e) Locação vertical dos obstáculos.

02) OBJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever o Projeto para construção e melhorias da pista em questão, sendo assim parte integrante do mesmo.

03) NORMATIZAÇÃO

O projeto da pista de BMX em questão foi elaborado com base nas NORMAS DA UCI (UNION CYCLISTE INTERNACIONALE) E CBC (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO), sendo as especificações que forem omissas prevalecerá o que preconiza as normas.

04) CRITÉRIOS DE PROJETO

As recomendações aqui apresentadas visam orientar a execução do Projeto para construção e melhorias na pista no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura.

05) DESCRIÇÃO

5.1) Gate de largada

O gate de largada será composto por estrutura metálica de cobertura, portão metálico de largada e starer box. Todos os itens estão detalhados no projeto anexo. O starter box é composto por sistema pneumático de disparo, controlado eletronicamente, concomitante aos sinais luminosos e sonoros. Todo este sistema deve ser certificado pela UCI (UNION CYCLISTE INTERNACIONALE).

5.2) Pista Obstáculos com terra e embasamento de pó de pedra.
Todos os obstáculos devem obedecer rigorosamente o projeto. Após a confecção das rampas, o solo deve ser devidamente compactado. Após esta etapa, deverá ser empregada uma camada compactada com pó de brita, de maneira a corrigir todas as saliências da etapa anterior, formando uma superfície lisa e homogênea.

5.2) Pista Obstáculos com concreto armado.
Todos os obstáculos devem obedecer rigorosamente o projeto. Após a confecção das rampas, o solo deve ser devidamente compactado. Após esta etapa, deverá ser empregada uma camada compactada com de brita, de maneira a corrigir todas as saliências da etapa anterior, formando uma superfície regular. Com a camada inferior definida, parte-se para a concretagem do piso. Toda a área pavimentada deve conter malha de aço (20,00 x 20,00cm) e espessura mínima de concreto=7,00cm. O concreto deve possuir superfície curvilínea, sem transições angulares e seu acabamento deve ser com desempeno que proporcione atrito com os pneus.