# ANEXO B

# SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

- INTRODUÇÃO

  - Os INDICADORES DE DESEMPENHO descritos neste ANEXO possibilitam uma avaliação objetiva da execução dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA, abrangendo o manejo e gestão dos RESÍDUOS SÓLIDOS, o tratamento e DESTINAÇÃO FINAL, a LIMPEZA URBANA, o atendimento aos USUÁRIOS dos serviços e a educação ambiental.

  - A remuneração da CONCESSIONÁRIA será diretamente afetada pelo seu desempenho, conforme estabelecido na sistemática estipulada no CONTRATO.

  - Os indicadores elencados neste ANEXO foram referenciados com base na relação de indicadores de resíduos sólidos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), sendo que os indicadores relacionados aos serviços foram adaptados para atender às necessidades específicas da CONCESSÃO.

  - A fim de realizar a avaliação completa do período, a CONCESSIONÁRIA deverá mensurar mensalmente todos os INDICADORES DE DESEMPENHO e calcular a média dos meses avaliados.

  - Anualmente, a CONCESSIONÁRIA irá calcular a média dos indicadores para o período de avaliação, a fim de compor o RELATÓRIO ANUAL DE INDICADORES, que será apresentado ao PODER CONCEDENTE. Para isso, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer os cálculos detalhados, incluindo os resultados de cada mês, os cálculos que resultaram na NOTA AVALIAÇÃO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS (𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 ) e na NOTA AVALIAÇÃO ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO (𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷), além de apresentar comprovações e/ou documentos que auxiliem o PODER CONCEDENTE a verificar a veracidade das informações apresentadas.

  - A CONCESSIONÁRIA é responsável por fornecer ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste ANEXO, do CONTRATO, do ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e outras regulamentações aplicáveis, um RELATÓRIO ANUAL DE INDICADORES que abrange os serviços executados.

  - Por meio das avaliações estabelecidas neste documento, o PODER CONCEDENTE irá verificar se a CONCESSIONÁRIA cumpriu os INDICADORES DE DESEMPENHO dos SERVIÇOS, podendo solicitar esclarecimentos, detalhes adicionais e realizar diligências.

  - Após a verificação quanto ao cumprimento em relação aos indicadores, o PODER CONCEDENTE calculará as NOTAS DE AVALIAÇÃO ANUAL (NAA) e fornecerá uma memória de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e da TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS EFETIVA a AGÊNCIA REGULADORA, a serem aplicadas no próximo período, conforme estipulado no CONTRATO. A AGÊNCIA REGULADORA também é atribuída o cálculo de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e da TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS EFETIVA, conforme estabelecido no CONTRATO, com o objetivo de apresentá-lo ao PODER CONCEDENTE.

# INDICADORES DE DESEMPENHO

  - Serão utilizados 9 (nove) indicadores para avaliar o desempenho da CONCESSIONÁRIA, conforme apresentado no quadro abaixo:

| INDICADOR | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| INDICADOR 1: ATENDIMENTO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS (𝑰𝑹𝑺𝑪) | 15 |
| INDICADOR 2: DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE (𝑰𝑪𝑺) | 10 |
| INDICADOR 3: ATENDIMENTO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (𝑰𝑴𝑹) | 15 |
| INDICADOR 4: DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (𝑰𝑫𝑭) | 10 |
| INDICADOR 5: TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (𝑰𝑻𝑹𝑺) | 20 |
| INDICADOR 6: ATENDIMENTO DA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (𝑰𝑽𝑴) | 80 |
| INDICADOR 7: ATENDIMENTO AO USUÁRIO - MANEJO DE RESÍDUOS (𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹) | 20 |
| INDICADOR 8: ATENDIMENTO AO USUÁRIO – LIMPEZA URBANA (𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷 ) | 20 |
| INDICADOR 9: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (𝑰𝑬𝑨) | 10 |

## INDICADOR 1: ATENDIMENTO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS (𝑰𝑹𝑺𝑪)

      - É o indicador que medirá a taxa de cobertura do serviço de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, que será aferida da seguinte forma:

𝑰𝑹𝑺𝑪 = 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪) , 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐞:

𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪) = 𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂, 𝐨𝐧𝐝𝐞:

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

- 𝑰𝑹𝑺𝑪 = Indicador de Atendimento da COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS;

- 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪)= Índice da população atendida pelo serviço de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS;

- 𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 = População atendida pelo serviço; e

- 𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = população total do município (de acordo com o IBGE).

      - O 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪) mínimo é de 0,98.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação de 1,00 (um) para “Atende” e 0,00 (zero) para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪) ≥ 0,98, então 𝑰𝑹𝑺𝑪 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑹𝑺𝑪) < 0,98, então 𝑰𝑹𝑺𝑪 = 0,00.

      - A avaliação será realizada por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como informações obtidas por meio da fiscalização do serviço. O

𝑰𝑹𝑺𝑪 deverá ser aferido em todas as avaliações de desempenho da SPE.

## INDICADOR 2: DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE (𝑰𝑪𝑺)

      - A CONCESSIONÁRIA é responsável por fornecer e manter contentores de superfície com tampa feitos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e/ou metal, para viabilizar a coleta conteinerizada de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS e MATERIAIS RECICLÁVEIS, conforme as quantidades especificadas no ANEXO A – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

      - Após a disponibilização, a CONCESSIONÁRIA é responsável por manter a mesma quantidade de contentores superficiais em perfeitas condições de uso, de acordo com as exigências do ANEXO A – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

      - O presente indicador servirá para avaliar a disponibilidade e manutenção dos contentores superficiais para RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS e MATERIAIS RECICLÁVEIS. A medição desse indicador será feita da seguinte maneira:

𝑰𝑪𝑺 = 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 , 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐞:

𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 = 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂, 𝐨𝐧𝐝𝐞:

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕

- 𝑰𝑪𝒔 = Indicador de Disponibilização e Manutenção de Contentores de Superfície;

- 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 = Índice do atendimento da conteinerização;

- 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = Contentores disponibilizados no período de referência e em perfeitas condições; e

- 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 = Contentores previstos para o período de referência.

      - O 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 mínimo é de 0,95.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação de 1,00 (um) para “Atende” e 0,00 (zero) para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 ≥ 0,95, então 𝑰𝑪𝑺 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑪𝒐𝒏𝒕 < 0,95, então 𝑰𝑪𝑺 = 0,00.

      - A avaliação será realizada por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como informações obtidas por meio da fiscalização do serviço. A aferição do 𝑰𝑪𝒔 começará a partir do primeiro mês do segundo ano a partir da DATA DE EFICÁCIA, conforme o cronograma estabelecido no ANEXO A – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

      - Até o início da sua medição, este indicador deverá ser considerado como atendido (nota 1,00) para fins de cálculo.

## INDICADOR 3: ATENDIMENTO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (𝑰𝑴𝑹)

      - É o indicador que medirá a taxa de cobertura do serviço de COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, que será aferida da seguinte forma:

𝑰𝑴𝑹 = 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹) , 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐞:

𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹) = 𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂, 𝐨𝐧𝐝𝐞

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

- 𝑰𝑴𝑹 = Indicador de Atendimento da COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

- 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹)= Índice da população atendida pelo serviço de COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

- 𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 = População atendida pelo serviço.

- 𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = população total do município (de acordo com o IBGE).

      - O 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹) mínimo é de 0,98.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação de 1,00 (um) para “Atende” e 0,00 (zero) para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹) ≥ 0,98, 𝒆𝒏𝒕ã𝒐 𝑰𝑴𝑹 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑷𝑶𝑷(𝑴𝑹) < 0,98, então 𝑰𝑴𝑹 = 0,00.

      - A avaliação será realizada por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como informações obtidas por meio da fiscalização do serviço.

      - O 𝑰𝑴𝑹 será aferido em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

## INDICADOR 4: DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (𝑰𝑫𝑭)

      - Por meio desse indicador, será possível avaliar se todos os RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, MATERIAIS RECICLÁVEIS, RESÍDUOS VOLUMOSOS e

RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE estão sendo devidamente encaminhados para sua DESTINAÇÃO FINAL adequada.

      - A medição desse indicador será feita por meio de documentos que comprovem que o(s) destino(s) final(is) dos resíduos coletados e transportados pelos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA é(são) adequado(s) e devidamente licenciado(s).

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação do 𝑰𝑫𝑭 resultando em 1,00 (um) para “Atende” e 0,00 (zero) para “Não Atende”:

- Se IDF = 100%, então = 1,00; e

- Se IDF < 100%, então  = 0,00.

      - Dessa forma, o índice de atendimento desse indicador deve ser de 100%. Sendo assim, não será permitida a realização de DESTINAÇÃO FINAL inadequada para os resíduos coletados e transportados pelos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA. O 𝑰𝑫𝑭 será mensurado em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

## INDICADOR 5: TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (𝑰𝑻𝑹𝑺)

      - Por meio desse indicador será possível avaliar a quantidade de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS que deixou de ser encaminhada para a DISPOSIÇÃO FINAL.

      - O índice de rejeitos encaminhados para a DISPOSIÇÃO FINAL será calculado por meio da fórmula abaixo:

𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 =    𝑸𝑹𝑺𝑪𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂   , 𝐨𝐧𝐝𝐞:

𝑸𝑹𝑺𝑪𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

- 𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔= Índice de rejeitos;

- 𝑸𝑹𝑺𝑪𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐= Quantidade de RSC encaminhada ao tratamento; e

- 𝑸𝑹𝑺𝑪𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂= Quantidade de RSC encaminhada para a DISPOSIÇÃO FINAL (aterro sanitário).

      - A partir do ano 15 (quinze) da CONCESSÃO, 50% do quantitativo de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS coletados (em toneladas) deverão ser encaminhados para a tecnologia de tratamento proposta pela CONCESSIONÁRIA. A partir do ano 16 este percentual será de 60% e, assim sucessivamente, até o ano 20, quando 100% dos RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS coletados deverão receber o tratamento.

      - O 𝑰𝑻𝑹𝑺 terá como critério de avaliação o atendimento do 𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 , sendo que a quantidade máxima de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS encaminhada para o sistema de DISPOSIÇÃO FINAL, após o tratamento dos RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, não poderá ser superior a 30% (percentual máximo permitido) (PMax), a partir do mês 1 (um) do ano 15 (quinze) da CONCESSÃO a partir da DATA DE EFICÁCIA.

      - Até o mês 12 (doze) do ano 14 da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA, este indicador deverá ser considerado como atendido (nota 1,00) para fins de cálculo e todos os RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS deverão ser encaminhados para destinação ambientalmente adequada conforme indicador 4.

      - A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar prova(s) documental(is) que comprove a DISPOSIÇÃO FINAL dos RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, após o processo de tratamento, no percentual máximo permitido (PMax) indicado no item 2.1.5.3 e subitens, sendo tolerável uma variação de 5%.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, onde se aplica 1,00 (um) ponto para “Atende” e 0,00 (zero) ponto para “Não Atende”:

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 > PMax (percentual máximo permitido), então 𝑰𝑻𝑹𝑺 = 0,00; e

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 ≤ PMax (percentual máximo permitido), então 𝑰𝑻𝑹𝑺 = 1,00.

## INDICADOR 6: ATENDIMENTO DA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (𝑰𝑽𝑴)

Será adotado como critério de avaliação do serviço de LIMPEZA URBANA o serviço de varrição manual de ruas e espaços públicos. Dessa forma, é necessário analisar a extensão das vias efetivamente varridas durante o período de referência em relação à extensão mínima exigida, conforme estabelecido no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, no qual:

𝑰𝑽𝑴 = 𝒌𝒎𝒆𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐

𝒌𝒎𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐

Onde:

- 𝑰𝑽𝑴 = Índice de varrição manual.

- 𝒌𝒎𝒆𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 = quilometragem de varrição manual executada no período.

- 𝒌𝒎𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 = quilometragem de varrição manual mínima planejada (de 45.200 km de meio-fio/ano).

      - O 𝑰𝑽𝑴 mínimo é de 0,95.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação do Indicador de Limpeza Urbana (𝑰𝑳𝑷 ) sendo de 1,00 (um) ponto para “Atende” e 0,00 (zero) ponto para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑽𝑴 ≥ 0,95, então 𝑰𝑳𝑷 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑽𝑴 < 0,95, então 𝑰𝑳𝑷 = 0,00.

      - A verificação será feita por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como por informações resultantes da fiscalização do serviço. O 𝑰𝑳𝑷 será aferido em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

## INDICADOR 7: ATENDIMENTO AO USUÁRIO – MANEJO DE RESÍDUOS (𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹)

      - A CONCESSIONÁRIA será avaliada em termos de regularidade e atendimento dos SERVIÇOS com base no número de reclamações respondidas e solucionadas em até 72 horas por meio de sua Central de Atendimento ao Usuário, referentes à COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, operação e manutenção dos ECOPONTOS e DESTINAÇÃO FINAL.

      - A taxa de retorno aos USUÁRIOS para atendimento desse indicador deverá ser de, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento).

      - Assim, o índice de atendimento das reclamações pode ser calculado conforme abaixo:

𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔= 𝑹𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔, onde:

𝑹𝒓𝒆𝒄𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔

- 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 = Índice de atendimento das reclamações;

- 𝑹𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de reclamações respondidas e solucionadas no período; e

- 𝑹𝒓𝒆𝒄𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de reclamações recebidas no período.

      - O 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 mínimo é de 0,95.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação do Indicador de Atendimento ao Usuário (𝑰𝑨𝑼 ) sendo de 1,00 (um) ponto para “Atende” e 0,00 (zero) ponto para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 ≥ 0,95, então 𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 < 0,95, então 𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹= 0,00.

      - A verificação será feita por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como por informações resultantes da fiscalização do serviço.

      - O 𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹 será aferido em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

## INDICADOR 8: ATENDIMENTO AO USUÁRIO – LIMPEZA URBANA (𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷)

      - A CONCESSIONÁRIA também será avaliada quanto à regularidade e atendimento dos serviços de LIMPEZA URBANA com base no número de reclamações relacionadas, que sejam respondidas e solucionadas em até 72 horas por meio de sua Central de Atendimento ao Usuário. A taxa de retorno aos USUÁRIOS para atendimento desse indicador deverá ser de, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento).

      - Assim, o índice de atendimento das reclamações pode ser calculado da seguinte forma:

𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔= 𝑹𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔, onde:

𝑹𝒓𝒆𝒄𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔

- 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 = Índice de atendimento das reclamações;

- 𝑹𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de reclamações respondidas e solucionadas no período; e

- 𝑹𝒓𝒆𝒄𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de reclamações recebidas no período.

      - O 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 mínimo é de 0,95.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação do Indicador de Atendimento ao Usuário (𝑰𝑨𝑼 ) sendo de 1,00 (um) ponto para “Atende” e 0,00 (zero) ponto para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 ≥ 0,95, então 𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑹𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 < 0,95, então 𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷= 0,00.

      - A verificação será feita por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como por informações resultantes da fiscalização do serviço. O 𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷 será aferido em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

## INDICADOR 9: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (𝑰𝑬𝑨)

      - Esse indicador permitirá avaliar se o cronograma de ações estabelecido no PROGRAMA DE EDUCAÇÃO

      - AMBIENTAL da CONCESSIONÁRIA está sendo cumprido, de acordo com o estipulado no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. O índice de ações de educação ambiental realizadas será calculado conforme abaixo:

𝑰𝑨𝑬𝑨=   𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔  , onde:

𝑹𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒋𝒂𝒅𝒂

- 𝑰𝑨𝑬𝑨 = Índice de atendimento das ações de educação ambiental;

- 𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de ações de educação ambiental executadas no período; e

- 𝑨𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 = Quantidade de ações de educação ambiental planejadas para o período.

      - O 𝑰𝑨𝑬𝑨 mínimo é de 0,95.

      - A avaliação do cumprimento do indicador será o de “Atende” ou “Não Atende”, com a pontuação do Indicador de Educação Ambiental (𝑰𝑬𝑨 ) sendo de 1,00 (um) ponto para “Atende” e 0,00 (zero) para “Não Atende”. Portanto:

- Se 𝑰𝑨𝑬𝑨 ≥ 0,95, então 𝑰𝑬𝑨 = 1,00; e

- Se 𝑰𝑨𝑬𝑨< 0,95, então 𝑰𝑬𝑨= 0,00.

      - A verificação será feita por meio de documentos comprobatórios enviados pela CONCESSIONÁRIA, que demonstrem a execução adequada do serviço, bem como por informações resultantes da fiscalização do serviço.

      - O 𝑰𝑬𝑨 será aferido em todas as avaliações de desempenho da CONCESSIONÁRIA.

# NOTAS DE AVALIAÇÃO ANUAL (NAA)

  - A CONCESSIONÁRIA deve realizar a mensuração mensal de todos os INDICADORES DE DESEMPENHO, possibilitando a avaliação do desempenho ao longo do período em análise, sem a necessidade de apresentar resultados parciais ao PODER CONCEDENTE. Para o cálculo do período de avaliação de cada um dos INDICADORES DE DESEMPENHO, será considerada a média simples das notas mensais referentes ao período de avaliação.

  - A  partir  do  resultado  médio  alcançado  por  cada  INDICADOR  DE DESEMPENHO no período em avaliação, calcula-se a NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS (𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹) e a NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO (𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷).

  - O resultado de cada NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS (𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹) deverá ser aplicado para a impactar a TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS EFETIVA, conforme segue:

𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 = (𝟏𝟓 × 𝑰𝑹𝑺𝑪)+(𝟏𝟎×𝑰𝑪𝑺)+(𝟏𝟓×𝑰𝑴𝑹)+(𝟏𝟎×𝑰𝑫𝑭)+(𝟐𝟎×𝑰𝑻𝑹𝑺)+(𝟐𝟎×𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹)+(𝟏𝟎×𝑰𝑬𝑨)

𝟏𝟎𝟎

Onde:

## 𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 = NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS;

- 𝑰𝑹𝑺𝑪 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador ATENDIMENTO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS (Indicador 1);

- 𝑰𝑪𝑺 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE (Indicador 2);

- 𝑰𝑴𝑹 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador ATENDIMENTO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (Indicador 3);

- 𝑰𝑫𝑭 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (Indicador 4);

- 𝑰𝑻𝑹𝑺 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Indicador 5);

- 𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador ATENDIMENTO AO USUÁRIO – MANEJO DE RESÍDUO (Indicador 7);

- 𝑰𝑬𝑨 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Indicador 9).

  - O resultado de cada NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO ( 𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷 ) deverá ser aplicado para a impactar a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, conforme segue:

𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷 = (𝟖𝟎×𝑰𝑽𝑴)+(𝟐𝟎× 𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷)

𝟏𝟎𝟎

Em que:

## 𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷 = NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO;

- 𝑰𝑽𝑴 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador ATENDIMENTO DA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (Indicador 6).

- 𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷 = Média mensal dos resultados auferidos ao longo do período de avaliação para o Indicador ATENDIMENTO AO USUÁRIO – MANEJO DE RESÍDUO (Indicador 8);

    - A tabela a seguir evidencia os agrupamentos realizados para o cálculo de cada NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL (NAA)

| NOTA AVALIAÇÃO ANUAL (NAA) | INDICADOR | PONTUAÇÃO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 = NOTA AVALIAÇÃO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS | INDICADOR 1: ATENDIMENTO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS (𝑰𝑹𝑺𝑪) | 15 | 100 |
|  | INDICADOR 2: DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE (𝑰𝑪𝑺) | 10 |  |
|  | INDICADOR 3: ATENDIMENTO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (𝑰𝑴𝑹) | 15 |  |
|  | INDICADOR 4: DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (𝑰𝑫𝑭) | 10 |  |
|  | INDICADOR 5: TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (𝑰𝑻𝑹𝑺) | 20 |  |
|  | INDICADOR 7: ATENDIMENTO AO USUÁRIO - MANEJO DE RESÍDUO (𝑰𝑨𝑼𝑴𝑹) | 20 |  |
|  | INDICADOR 9: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (𝑰𝑬𝑨) | 10 |  |
| 𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷 = NOTA AVALIAÇÃO ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO | INDICADOR 6: ATENDIMENTO DA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (𝑰𝑽𝑴) | 80 | 100 |
|  | INDICADOR 8: ATENDIMENTO AO USUÁRIO – LIMPEZA URBANA (𝑰𝑨𝑼𝑳𝑷) | 20 |  |

# PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO E APURAÇÃO

  - Os INDICADORES DE DESEMPENHO devem ser avaliados mensalmente, permitindo a apuração anual ao término de cada ciclo de 12 (doze) meses, exceto para o primeiro ciclo com duração de 10 (dez) meses, em que não haverá impacto no cálculo da TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS EFETIVA e da CONTRAPRESTAÇÃO

MENSAL EFETIVA, conforme estabelecido no CONTRATO.

    - De acordo com as disposições estipuladas no CONTRATO, somente nos primeiros 10 (dez) meses contados a partir da DATA DE EFICÁCIA, os INDICADORES DE DESEMPENHO devem ser mensurados, mas o cálculo de

𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 e a 𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷 serão consideradas igual a 1 (um) e terão caráter meramente gerenciais.

    - A partir do mês 11 (onze) da CONCESSÃO, os resultados obtidos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO, medidos pela CONCESSIONÁRIA, serão

utilizados para o cálculo da 𝑵𝑨𝑨𝑻𝑴𝑹 e a 𝑵𝑨𝑨𝑪𝑷. Ao final do ciclo de 12 (doze) meses, esses indicadores serão apurados e verificados pelo PODER CONCEDENTE e validados pela AGÊNCIA REGULADORA, podendo impactar o valor  da  TARIFA  DE  MANEJO  DE  RESÍDUOS  EFETIVA  e  da

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, respectivamente.

  - A tabela a seguir demonstra o diagrama com a fase de transição dos serviços, o primeiro ciclo de cobrança, a medição do primeiro ano completo e a cobrança em um ciclo anual normal:

| Meses da CONCESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Referente à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

| Cobrança da CP no primeiro ciclo (12 meses – até o 12º mês) | Cobrança da CP no ciclo normal, sem impacto do SMD (12 meses - até o 24º mês) | Cobrança da CP no ciclo normal, com impacto do SMD apurado (12 meses - até o 36º mês) | [...] |
| --- | --- | --- | --- |

Referente à TMR

| Fase de Transição | Cobrança das TMR no primeiro ciclo (8 meses - até o 12º mês) | Cobrança das TMR no ciclo normal, sem impacto do SMD (12 meses - até o 24º mês) | Cobrança das TMR no ciclo normal, com impacto do SMD apurado (12 meses - até o 36º mês) | [...] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Referente às medições e apurações

| Medição mensal para fins gerenciais (sem impacto no valor da CP e TARIFA a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apuraçã o primeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serem cobradas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclo (sem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na CP e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apuraçã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medição mensal (para composição da NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL - NAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o NAA 12 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na CP e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apuraçã |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medição mensal (para composição da NOTA DE AVALIAÇÃO ANUAL - NAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o NAA 12 meses |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (com |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impacto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na CP e |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TMR) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [...] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | [...] |